山东省“技能兴鲁”职业技能大赛

2019年全省医药行业职业技能竞赛

生物制药工竞赛技能试卷样题（学生组）

考核项目：

一、层析法分离植物色素

本题分值：40分

考核时间：45min

考核形式：实操

考核要求：

1、选手进入考场后抽签决定考位。

2、完成层析柱制备，选手根据主办方提供器材、试剂自行选择干法或湿法进行装柱。

3、平衡与上样，选手根据主办方提供器材、试剂对制备好的层析柱进行平衡，并完成上样，操作过程熟练、迅速。

- 洗脱和分离，选手完成上样之后根据主办方提供器材、试剂对样品进行洗脱，操作过程熟练、迅速，并能够实现不同色素在层析柱中的色带分离。

- 文明规范操作，每位选手实操后完成操作区设备、工具、试剂的整理和清洁，完成生产记录的填写，超时完成按照比例扣除相应分数。

每位选手该项目最终得分为每个步骤得分的总和。

二、青霉素发酵生产仿真操作

本题分值：40分

考核时间：45min

考核形式：仿真软件实操

考核要求：

1、选手进入考场后抽签决定考位。

2、完成青霉素发酵加料与补料仿真操作。

3、完成青霉素发酵工艺参数控制仿真操作。

4、完成青霉素发酵出料仿真操作。

5、每位选手该项目最终得分由仿真软自动评分，未在规定时间内完成该项目，则在软件评分的基础上按照比例扣除相应分数。

- 无菌操作

本题分值：20分

考核时间：30min

考核形式：实操

考核要求：

- 完成更衣并进入无菌室，按照标准操作规程更换无菌衣并进入无菌室。

- 操作准备，选手进入考场后抽签决定考位，完成工具检查和消毒处理。

- 制备无菌平板，无菌条件下倾倒培养基并制备无菌平板。

- 菌液处理与划线分离，每位选手根据主办方提供的两种菌种的混悬液，自行进行菌液稀释处理，用自己制作的稀释级别进行划线分离，最终能够有效分离出单菌落。

- 文明规范操作，每位选手实操后完成操作区设备、工具、试剂的整理和清洁，超时完成按照比例扣除相应分数。

- 每位选手该项目最终得分为每个步骤得分的总和。

主要试剂及仪器：

- 一、主要仪器设备

- 1.层析设备：内径1cm玻璃层析柱、铁架台、洗耳球、烧杯、加压器、。

- 2.仿真软件：北京东方仿真中试青霉素生产仿真软件，青霉素发酵生产模块，具备正常发酵、发酵工艺参数调控、出料过程。

- 3.无菌操作设备：标准实验室、标准无菌室、连体无菌服、消毒液、洗手液、无菌鞋、无菌口罩、无菌手套、灭菌培养皿、灭菌试管、灭菌移液管、酒精棉、酒精灯、洗耳球、无菌棉花、移液器、点火器、无菌手套、废液缸、接种针、恒温培养箱。

- 二、原料及主要试剂

- 氧化铝硅胶、混合植物色素、石油醚、金黄色葡萄球菌与大肠杆菌混合菌悬液、75%乙醇、营养琼脂培养基、营养肉汤培养基、无菌水。